AYALA XL ( BİNİ PROFİLLİ)

CUBICLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tüm imalatta 12 mm kalınlıklı compact laminat paneller ve KOZA – AYALA XL  MODEL aksesuarlar kullanılacaktır.

- Mekanik parçalar (Kilit, ayak, askı, tutamak, menteşe) paslanmaz çelik , Sabit parçalar ise (Başlık, U profili, Köşe profili,Bini profili) alüminyum  bronz eloksallı olacaktır.

- Kilit çevirmeli olacaktır.

- Kilidin dolu/boş göstergesi olacak ve acil durumlarda dışarıdan açılabilecektir.

- Compact laminatların kenarları açıkta kalan, yere dik kenarları radius bıçağından geçirilerek oval form verildikten sonra el zımparası ile kenarların pürüzsüzlük ve tam siyah rengi sağlanacaktır.

- Compact laminatın yere paralel kenarları zımparalanacaktır.

- Compact laminatı duvara ve diğer panolara bağlamak için "U profili" kullanılacaktır.

- Sistemin en üstünde ön ve yan kenarlara çift cidarlı "Başlık" monte edilecektir.

- Orta pano genişliği 30 cm'nin altındaki sistemde bölme panosuna 1 ayak , 30 cm.'nin üstündeki genişliklerde ise orta panoya 2 ayak monte edilecektir.

- Duvar panolarında 15 cm'nin üstünde 1 ayak monte edilecektir.

- Ayaklar paslanmaz çelik dolu malzemeden imal edilmiş olacak ve yere 3 adet sabitleme deliği olacaktır.

- Sistem dönüşlerinde "Köşe profili" kullanılacaktır.

- Ayakların yüksekliği 8 ile 13 cm arasında ayarlanabilir olacaktır.

- Compact laminant yüksekliği 183 cm olacaktır.

- Kapı binilerine bini profili kullanılacak, kapı bunların üzerine kapanacaktır.

- Bini profiline kapının çarpmasını önleyecek fitil yerleştirilecektir.

- İmalata 10 yıl garanti verilecektir.