DOLY (  KAPAZLAMA)

CUBICLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tüm imalatta 12 mm kalınlıklı compact laminat paneller ve KOZA – DOLY  MODEL aksesuarlar kullanılacaktır.

- Mekanik parçalar (Kilit, ayak, askı, tutamak, menteşe) alümniyum  eloksal  paslanmaz , Sabit parçalar ise (Başlık, U profili, Köşe profili) alüminyum  bronz eloksallı olacaktır.

- Kilit sürmeli olacaktır.

- Kilidin dolu/boş göstergesi olacak ve acil durumlarda dışarıdan açılabilecektir.

- Compact laminatların kenarları açıkta kalan, yere dik kenarları radius bıçağından geçirilerek oval form verildikten sonra el zımparası ile kenarların pürüzsüzlük ve tam siyah rengi sağlanacaktır.

- Compact laminatın yere paralel kenarları zımparalanacaktır.

- Compact laminatı duvara ve diğer panolara bağlamak için "U profili" kullanılacaktır.

- Sistemin en üstünde ön ve yan kenarlara "Başlık" monte edilecektir.

- Her kanat için bir adet  tutamak takılacaktır.Bu tutamaklar  hem ön tarafa hemde arka tarafa takılacaktır.

- Orta pano genişliği 30 cm'nin altındaki sistemde bölme panosuna 1 ayak , 30 cm.'nin üstündeki genişliklerde ise orta panoya 2 ayak monte edilecektir.

- Duvar panolarında 15 cm'nin üstünde 1 ayak monte edilecektir.

- Ayaklar paslanmaz çelik dolu malzemeden imal edilmiş olacak ve yere 3 adet sabitleme deliği olacaktır.

- Sistem dönüşlerinde "Köşe profili" kullanılacaktır.

- Ayakların yüksekliği 8 ile 13 cm arasında ayarlanabilir olacaktır.

- Compact  laminant yüksekliği 183 cm olacaktır.

- Kapılar kapazlama olarak ön panellere kapanacaktır.

- Her kanat kapı giriş boşluğundan 3  er cm sağından ve solundan taşacaktır..

- Her kanat için kanadın bindiği kilit tarafı için alt ve üst taraf için stoper kullanılacaktır.

- İmalata 10 yıl garanti verilecektir.