PİSUAR ARA BÖLMESİ

(MODEL : OVAL AYAKLI )

- Pisuar ara bölmesi için 40x122 cm. ebatında compact laminattan kesilen oval form uygulanacaktır.

- Compact laminat kenarları radius bıçaktan geçirilip elde zımparalanacaktır.

- Ara bölme duvara "U profili" ile bağlanacaktır.

- Ara bölme yere paslanmaz ayakla sabitlenecektir.

- Ayaklar yere paslanmaz çelik saplama ile sabitlenecektir         ( 3 adet sabitleme deliği olacaktır).

- Ayaklar 8 ile 13 cm arasında herhangi bir ölçüde sabitlenebilir olacaktır.

PİSUAR ARA BÖLMESİ (MODEL : 40x90 cm DİKDÖRTGEN)

- Pisuar ara bölmesi için 40x90 cm. ebatında dikdörtgen compact laminat panel kullanılacaktır.

- Compact laminat kenarları radius bıçaktan geçirilip elde zımparalanacaktır.

- Ara bölme duvara 4 adet "L elemanı" ile bağlanacaktır.

- L elemanlar   yanlara ikişer adet  olacak şekilde montaj yapılır.